- Verdrahtung der Installationsdose

Tabelle 1: Anschlussbelegung der Installationsdose (IAE8 / UAE8)

| Dose IAE8 / UAE 8 | TwinBus-PC Interface |
| --- | --- |
| Klemme 1 | a (TwinBus) |
| Klemme 2 | b (TwinBus) |
| Klemme 3 | --- |
| Klemme 4 | --- |
| Klemme 5 | Va (Video) |
| Klemme 6 | Vb (Video) |
| Klemme 7 | ~ 12V (Klingeltrafo) |
| Klemme 8 | ~ 12V (Klingeltrafo) |

Wichtige Hinweise:

1. Die Spannungsversorgung der TwinBus-PC Schnittelle 7588/.. muß mit Wechselspannung AC (~12V) erfolgen.

2. Der Anschluss am Leitungsnetz muß immer am Ende einer Leitung erfolgen, d.h. von der TwinBus-PC Schnittstelle 7588/.. kann keine weitere Leitungsführung zu anderen Video-  Hausstationen oder zu einer weiteren TwinBus-PC Schnittstelle 7588/.. erfolgen. Eventuell ist mittels TwinBus Video-Etagenverteiler 4812/.. oder TwinBus Video-Linienverteiler 4813/.. ein eigener Abzweig zu schaffen.

3. Falls bereits eine Version der Software „TwinBus-PC Schnittstelle 7588“ auf ihrem System installiert ist, sollten Sie diese über Start->Systemsteuerung->Software deinstallieren.

#### Anschlussbild

##### Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung finden Sie auf der CD  „TwinBus PC-Schnittstelle 7588“, dazu müssen Sie im Hauptverzeichnis der CD die Datei help.chm öffnen.